# Раздача интернета

Предположим, что у вас есть машина, подключенная к интернету и требуется раздать его на другие компьютеры.

Интернет ------> |пк1 (шлюз)| --->пк2(свитч)..и т.д

Исходные данные:

Оба компьютера соединены по сети.

На пк1 установлено 2 сетевые карты:

- eth0 - к ней подключен интернетeт

- eth1 - к ней подключена локальная сеть

Настройте вторую карту (eth1) так:

IP: 192.168.0.1
Netmask: 255.255.255.0

или введите в консоли:

ifconfig eth1 192.168.0.1 netmask 255.255.255.0

ifconfig eth1 up

Разрешите направление пакетов.

Чтобы сделать это, отредактируйте /etc/sysctl.conf: вставьте строчку

net.ipv4.ip_forward=1

Выполните:

sysctl -w net.ipv4.ip_forward="1"

для того, чтобы применить это правило до перезагрузки

Установите iptables, введите следующее правило (для передачи интернета второму компьютеру) и сохраните его.

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

Установите и запустите dnsmasq (или, вы можете использовать DNS провайдера).

Установите на втором компьютере:
IP: 192.168.0.2
Netmask/Маска: 255.255.255.0
Gateway/Шлюз: 192.168.0.1
DNS: 192.168.0.1

Второй компьютер теперь должен быть подключён к интернету.

Если после перезагрузки правила iptables не восстанавливаются, добавьте

iptables -t nat -A POSTROUTING -o eth0 -j MASQUERADE

в любой стартовый скрипт (rc.local например)