- Расшифровка кода пыле- и водозащиты IPxx международного стандарта IEC

Код IPхх в системе международного стандарта IEC выглядит следующим образом:

1. Алфавитный символ: IP (International Protection)

2. Первая цифра (от 0 до 6) указывает степень защиты от проникновения твердых инородных предметов.

3. Вторая цифра (от 0 до 8) указывает степень защиты от проникновения воды.

Описание первой цифры кода:

| Первая цифра кода | Краткое описание | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 0 | Прибор не защищен | - |
| 1 | Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 50 мм и более | Предметы диаметром 50 мм не проникнут внутрь прибора |
| 2 | Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 12,5 мм и более | Предметы диаметром 12,5 мм не проникнут внутрь прибора |
| 3 | Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 2,5 мм и более | Предметы диаметром 2,5 мм не проникнут внутрь прибора |
| 4 | Защита от проникновения твердых посторонних предметов диаметром 1 мм и более | Предметы диаметром 1 мм не проникнут внутрь прибора |
| 5 | Прибор пылезащищен | Проникновение пыли полностью не устранено, но пыль не проникнет внутрь прибора в количествах, способных служить препятствием удовлетворительной работе прибора или ухудшить безопасность эксплуатации |
| 6 | Прибор пыленепроницаем | Проникновение пыли полностью отсутствует |

Описание второй цифры кода:

| Вторая цифра кода | Краткое описание | Комментарии |
| --- | --- | --- |
| 0 | Прибор не защищен | - |
| 1 | Защита от вертикально падающих капель воды | Вертикально падающие капли не окажут вредного воздействия на прибор. |
| 2 | Защита от вертикально падающих капель воды (при наклоне корпуса прибора до 15°) | Вертикально падающие капли воды при наклоне корпуса прибора до 15° капли не окажут вредного воздействия на прибор. |
| 3 | Защита от водных брызг | Водные брызги, распыляемые под углом до 60° к любым вертикальным поверхностям прибора, не окажут вредного воздействия на прибор. |
| 4 | Защита от распыления воды | Распыление воды в любом направлении к прибору не окажет вредного воздействия на прибор. |
| 5 | Защита от попадания струй воды | Струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор. |
| 6 | Защита от сильных струй воды | Сильные струи воды, попадающие на прибор под любым углом, не окажут вредного воздействия на прибор. |
| 7 | Защита от временного погружения в воду | Временное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях давления и продолжительности погружения. |
| 8 | Защита от продолжительного погружения в воду | Продолжительное погружение в воду не окажет вредного воздействия на прибор при стандартных условиях, оговариваемых между производителем и пользователем и являющихся более строгими, чем для кода 7. |

Пример: электронный тахеометр SET 630R фирмы Sokkia имеет степень пыле- и водозащиты IP66. Это означает, что данный прибор пыленепроницаем и защищен от сильных струй воды, направленных на прибор под любым углом.