Утверждаю

Главный инженер

ОАО  “Гродно Химволокно”

__________ А.В. Надейко

“___” _________” 2010г.

Проект производства работ

на демонтаж и монтаж крышки и теплообменника (АОП) уcтановки “Циммер”

Пояснительная записка

Графическая часть (2 лист)

Разработал:

Нач. сектора ПКО	Патюпо О.В.

ГИП	Пекарская Л. К.

Зам. нач. УТР -

Нач. ПКО	Лившиц Е. Н.

Согласовано:

Нач. УПБОТ и ОС

- нач. ООТ	Паринов Л. И.

Нач. ОТН	Бородич А. А.

Нач.РСМУ	Гучек А.А.

Нач. ПЦ1	Махнач В. В.

Нач. ЭРМЦ	Юращик И. К.

Непосредственный руководитель

производства работ	Юращик И. К.

Ответственный за безопасное проведение работ:

________________________________________________

Руководитель работ:______________________________

Члены бригады:__________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

________________________________________________

Содержание пояснительной записки

1. Введение………………………………………………………...……………...4

2. Подготовительные работы…………………………………………………….4

3. Порядок проведения работ ……………………………………………………4

4. Основные указания по охране труда при проведении монтажных работ с использованием грузоподъемных кранов……...………………………………..5

1. Введение.

Проект производства работ разработан на основании заказа N115 от 08.01.2010г.

Проект производства работ предусматривает демонтаж крышки и теплообменника (АОП)  установки «Циммер»  с последующим монтажом после выполнения ремонтных работ. Масса демонтируемых элементов составляет 2,96т. Диаметр крышки и теплообменника -1,1м,  высота крышки 2,7м, высота теплообменника -1,6м.

В качестве основных рабочих механизмов в настоящем проекте приняты:

-  тяговый механизм МТМ 3,2

-  электролебедка ЛМ 5

-  динамометр механический ДПУ -50

Демонтаж и монтаж оборудования производится при помощи строп 4СК1-8,0 – 1шт. и СК1-4,0 – 4шт. ГОСТ 25573-82.

2. Подготовительные работы.

До начала строительных работ должны быть выполнены следующие мероприятия:

- один экземпляр настоящего ППР выдан руководителю работ, второй – начальнику прядильного цеха №1;

- ответственным за безопасное производство работ является непосредственный руководитель работ;

- ответственным за подготовку и освобождение места проведения монтажных работ (отключение от действующих коммуникаций, уборка мусора и сгораемых предметов подготовки площадки под складирование материалов, ограждение зоны проведения работ ) – начальник прядильного цеха№1;

- установку лебедок производить согласно п.4 и графической части настоящего ППР;

3. Порядок проведения работ.

Демонтаж крышки и теплообменника производится в следующей последовательности:

- демонтировать настил металлической площадки на отм.+31.800 на минимально необходимой площади (зазор между площадкой и оборудованием 100мм) ;

- на кровле установить два опорных швеллера согласно пункта 8 и ГЧ;

- на швеллера установить тяговый механизм МТМ 3,2 и при помощи строп через существующее отверстие выполнить строповку крышки оборудования;

- для мониторинга усилия возникающего под нагрузкой в стропах установить динамометр механический ДПУ -50 согласно ГЧ (усилия должно соответствовать грузоподъемности МТМ и составляет не более 3,2 т);

- установить электролебедку на отм +26,500 и через систему блоков закрепить крюк на швеллерах установленных на кровле согласно ГЧ;

- при помощи распорных шпилек и клиньев выполнить демонтаж крышки оборудования. Запрещается подъем до отсоединения крышки от теплообменника;

- выполнить подъем крышки при помощи тягового механизма МТМ 3,2 см рис. 1 лист 1 ГЧ ;

- после подъема груза до отм +32.000 закрыть проем щитом и при помощи электролебедки опустить груз в горизонтальном положении на металлическую площадку (см рис. 2 лист 1 ГЧ);

- закрепить груз в горизонтальном положении согласно схемы строповки и при помощи ручной кран-балки поднять крышку на 200 мм над площадкой и перемесить в зону складирования (согласно схемы демонтажа см ГЧ);

- выполнить строповку теплообменника (см рис. 1 лист 2 ГЧ)

- при помощи распорных шпилек и клиньев выполнить демонтаж теплообменника. Запрещается подъем до полного отсоединения от оборудования;

- при помощи ручной кран-балки выполнить перемещение теплообменника до отм. +32,000 (на 200мм выше уровня площадки) с последующим перемещением в зону складирования;

После проведения ремонтных работ аналогичным образом осуществить монтаж теплообменника на опорный фланец провести выверку и временное закрепление конструкции. Выполнить постоянное закрепление конструкций.

После закрепления теплообменника в рабочем положении выполнить монтаж крышки  на опорный фланец теплообменника и провести выверку и временное закрепление конструкции. После сверки выполнить постоянное закрепление конструкции

После окончания работ провести восстановления демонтированного настила площадки и уборку территории.

4. Основные указания по охране труда при проведении монтажных работ с использованием грузоподъемных механизмов.

4.1 Перед началом работ начальник прядильного цеха №1 должен выдать наряд –допуск на проведение монтажных работ в количестве двух экземпляров с определением лиц, ответственных за подготовку рабочих мест, лица ответственного за безопасное производство работ кранами и исполнителей работ.

Опасную зону обозначить временными ограждениями, установить предупреждающие и запрещающие знаки и плакаты (смотри стройгенплан лист 1).

К наряду-допуску приложить две копии настоящего ППР.

4.2 Руководитель работ обязан провести целевой инструктаж исполнителям с записью в ЛКИ или Журнале учета целевых инструктажей.

4.3 Все участники работ должны быть ознакомлены с настоящим ППР под роспись.

4.4 К работе по проведению монтажных работ допускаются лица аттестованные квалификационной комиссией и имеющих удостоверение на право производства данных работ.

4.5 Работы производить под непосредственным руководством лица, ответственного за безопасное производство работ.

4.6 Все члены бригады, включая руководителя работ, должны быть, снабжены касками, необходимой спецодеждой, спецобувью, и перчатками. При работе на высоте применять монтажные пояса.

4.7 В ходе выполнения работ необходимо установить порядок обмена условными сигналами между стропальщиком и лицом управляющим грузоподъемным механизмом.

4.8 Нахождение посторонних людей в опасной зоне проведения монтажных работ запрещается.

4.9 При надвижке (передвижке) конструкций и оборудования лебедками грузоподъемность тормозных лебедок и полиспастов должна быть равна грузоподъемности тяговых, если другие требования не установлены проектом.

4.10 При производстве работ применять испытанные, в соответствии с требованиями ПУБЭГК, съемные грузозахватные приспособления.

Ежедневно перед началом работ лицо, ответственное за безопасное производство работ обязано проверять техническое состояние грузозахватных устройств и тары.

Результаты визуальной проверки следует записывать в журнале учета и осмотра грузозахватных приспособлений.

4.11 Стропальщики должны быть обеспечены отличительными знаками (красные повязки на рукавах).

4.12 Строповку грузов следует производить инвентарными стропами. Способы строповки должны исключать возможность падения или скольжения застропованного груза.

Угол между стропами, которые находятся под нагрузкой, не должен превышать 900 .

При выполнении подъемных работ не допускается строповка грузов, находящихся в неустойчивом положении, а также смещение строповочных механизмов на поднятом грузе

4.13 Очистку подлежащих демонтажу конструкций от грязи следует производить до их строповки и подъема.

4.14Во время перемещения строительные элементы удерживаются от вращения и раскачки гибкими оттяжками.

При подъеме, перемещении грузов лица, сопровождающие и удерживающие конструкции оттяжками, должны находиться со стороны, противоположной направлению перемещения.

4.15 Для оттяжек применять капроновые или пеньковые канаты по ГОСТ 10298-79 и ГОСТ 483-75.

4.16 Расстроповку демонтируемого элемента производить только после его надежной укладки на площадке складирования.

4.17 При перемещении конструкций расстояние между ними и выступающими частями существующего оборудования или других конструкций должно быть по горизонтали не менее 1м, по вертикали не менее 0,5м.

4.18 При выполнении сборочных операций совмещение отверстий и проверка их совпадения в монтируемых деталях должны производиться с использованием конусных оправок, сборочных пробок и др. Проверять совпадение отверстий пальцами рук не допускается.

Работы по демонтажу производить только в светлое время суток.

4.19 Расстроповку элементов конструкций, соединяемых заклепками или болтами повышенной прочности, следует производить после установки не менее 30 % заклепок или болтов и 10 % пробок в случаях, когда общее число их более пяти, а при пяти и менее — должно быть установлено не менее двух болтов или заклепок и одной пробки.

4.20 При работе на высоте с использованием предохранительных поясов места закрепления карабинов должны быть заранее указаны ответственным лицом за безопасное производство работ.

4.21 Не допускается пребывание людей на монтируемых элементах во время их подъема или опускания.

4.22 Площадка для погрузочно-разгрузочных работ должна быть спланирована, и иметь уклон не более  30.

4.23 Запрещается производить погрузочно-разгрузочные работы на неподготовленных площадках.

4.24 Работы производить, руководствуясь технологическими картами производства работ автомобильными кранами и ПУБЭГК.